Причины того, что стиральная машина не крутит барабан могут быть как механические, так и связанные с электрикой или электроникой. Важно определить причину, начиная с проверки наиболее вероятной и наименее трудозатратной по устранению. Мы это учли. Просто следуйте последовательно по тексту.

 

Симптомы: Вода заливается, а вращение барабана не начинается Индикаторы горят, а набор воды не происходит Двигатель гудит, но барабан не вращается.

 

Причины:
  1. Слетел, порван или прослаблен ремень привода. 

  2. Застрявший между барабаном и баком посторонний предмет. 

  3. Заклинены изношенные подшипники. 

  4. Износ, плохой контакт щёток электродвигателя. 

  5. Повреждение электродвигателя. 

  6. Повреждение нагревательного элемента (ТЭН-а). 

  7. Неисправен электронный модуль. 

  8. Пробой конденсатора (на старых моделях). 

 

Посторонний предмет
Попробуйте вращать барабан вручную. Если вращения нет, то причина либо в постороннем предмете, застрявшим между баком и барабаном (мелкое бельё или фрагмент белья), либо в заклинивших разрушившихся подшипниках. Застрявший предмет просто извлекается через отверстие для ТЭН-а. Для замены заклинившего подшипника лучше вызвать мастера. 

Ремень
Ремень может слететь из-за перегруза, дисбаланса загрузки или ослабления натяжения. Для проверки ремня привода снимите одну из стенок. Слетевший ремень установите на место. В случае обрыва или слабого натяжения ремня замените его. Вся необходимая информация для подбора ремня содержится в маркировке на его наружной поверхности.

